SPEC CẢNH BÁO BEMS V2 — KHẢ THI THEO DỮ LIỆU DB

Đặc tả kỹ thuật hệ thống cảnh báo BeMS v2: Stick · Pin · Lô hàng | Đã đối chiếu cột DB thực tế | Demo 3 màn cấu hình & Hộp cảnh báo

📌 BẢNG TỔNG QUAN THỐNG KÊ SPEC V2: • Tổng cảnh báo giữ lại: 32 cảnh báo ¦ • Phân nhóm Pin: 16 cảnh báo ¦ • Phân nhóm Stick: 11 cảnh báo ¦ • Phân nhóm Lô hàng (nội bộ): 5 cảnh báo ¦ • Mức Khẩn cấp (Danger): 7 cảnh báo ¦ • Đã loại / hoãn: 4 cảnh báo • Trạng thái đối chiếu: Mọi điều kiện đã đối chiếu khớp 100% cột DB dev thật (ngày khảo sát 12/10/2026). Bản Spec v2 này chính thức thay thế ma trận cũ ngày 05/10/2026.

📑 MỤC LỤC TÀI LIỆU: 1. MÀN 1: MA TRẬN CẢNH BÁO CHI TIẾT — Nhóm Pin (16) · Nhóm Stick (11) · Nhóm Lô hàng (5) · Đã loại / hoãn (4) 2. MÀN 2: CẤU HÌNH QUẢN TRỊ ADMIN — Bảng tham số alerting.alert_rule · Cooldown · Renotify · Mute Overnight · JSON Schema 3. MÀN 3: CẤU HÌNH GIA ĐÌNH (CHỦ NHÀ) — Dải an toàn cho phép · Khóa an toàn cảnh báo Khẩn cấp · Công tắc Im lặng đêm 22h–6h 4. MÀN 4: HỘP CẢNH BÁO ĐANG MỞ (DEMO INBOX UI) — FE render từ GET PRIVATE/households/{hid}/alerts · Sự kiện đang diễn ra · Nút Đã xử lý (ACK) 5. PHỤ LỤC & TÀI LIỆU THAM CHIẾU — 05-cau-hoi-mo.md · 06-nhat-ky-thay-doi-spec.md · Lịch sử đối chiếu DB

KIẾN TRÚC VẬN HÀNH & PHÂN LUỒNG XỬ LÝ CẢNH BÁO 1. Nhóm Pin & Stick: Được đánh giá tự động theo chu kỳ streaming bởi `consumer-bems` dựa trên các rule cấu hình trong DB (`alerting.alert_rule`). Khi điều kiện kích hoạt thỏa mãn, sự kiện được phát qua Kafka topic → `bems-be` tiếp nhận, lưu DB và gửi Push Notification tức thời tới App của gia đình. 2. Nhóm Lô hàng (Batch): Là cảnh báo kỹ thuật nội bộ dành riêng cho đội KTV/CSKH (gom theo `order_code`). Được đánh giá định kỳ bởi Scheduler chạy ngầm trong `bems-be`, HOÀN TOÀN KHÔNG gửi push cho ứng dụng gia đình. 3. Cơ chế Hồi phục (Hysteresis): Áp dụng ngưỡng tách biệt giữa kích hoạt và đóng cảnh báo nhằm chống rung (flapping/chattering) tín hiệu.

# MÀN 1: MA TRẬN CẢNH BÁO CHI TIẾT (32 GIỮ LẠI + 4 LOẠI/HOÃN)

Bảng ma trận tổng hợp toàn bộ 36 cảnh báo, phân định rõ ràng giữa điều kiện kích hoạt, cơ chế hồi phục (hysteresis), nguồn dữ liệu bảng/cột DB cụ thể và hành động khuyến nghị cho từng đối tượng.

| STT | Tên cảnh báo & Phân loại | Mức độ | Điều kiện kích hoạt & Hồi phục | Nguồn dữ liệu (DB) | Hành động khuyến nghị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PHẦN 1.1: CẢNH BÁO NHÓM PIN (BATTERY — 16 CẢNH BÁO) |  |  |  |  |  |
| 1 | Pin yếu cấp 1 [Pin] batt_low_l1 · STATEFUL | Cảnh báo | battery_rt.soc_pct ≤ 20 (%) khi mất lưới (inverter_state.grid_present = false) Hồi phục (Hysteresis): soc_pct:30 | battery_rt.soc_pct · inverter_state.grid_present | Tắt bớt thiết bị công suất lớn (máy lạnh, máy giặt, bếp từ) để kéo dài nguồn dự phòng. |
| 2 | Pin cạn kiệt cấp 2 [Pin] batt_low_l2 · STATEFUL | Khẩn cấp | battery_rt.soc_pct ≤ 10 (%) khi mất lưới — escalate: RAISED L2 kèm CLEARED L1 Hồi phục (Hysteresis): soc_pct:30 | battery_rt.soc_pct | Báo động sắp mất điện hoàn toàn. Chuẩn bị nguồn dự phòng khác. |
| 3 | Pin sạc đầy [Pin] batt_full · ONESHOT | Thông tin | battery_rt.soc_pct = 100 và pack_ma ≤ 1000 (mA) — dòng sạc gần bằng 0 | battery_rt.soc_pct · battery_rt.pack_ma | Bật các thiết bị tiêu thụ để tận dụng điện mặt trời phát dư. |
| 4 | Tụt SOC bất thường [Pin] batt_rapid_drain · STATEFUL | Cảnh báo | soc_pct giảm > 15 điểm % trong 5 phút khi inverter_rt.load_w < 300 W | battery_rt.soc_pct (so sánh lịch sử) · inverter_rt.load_w | Kiểm tra dung lượng ảo, lỗi đo đếm BMS hoặc cell yếu kéo tụt cả khối. |
| 5 | Pin quá nhiệt [Pin] batt_cell_high_temp · STATEFUL | Cảnh báo | battery_rt.temp_max_mc ≥ 45 000 (m°C = 45°C) khi nạp hoặc xả Hồi phục (Hysteresis): temp_c:40 | battery_rt.temp_max_mc (milli-°C — đã xác nhận qua dữ liệu) | Kiểm tra thông gió phòng kỹ thuật, quạt tủ pin; giảm công suất sạc/xả. |
| 6 | Pin quá lạnh [Pin] batt_cell_low_temp · STATEFUL | Cảnh báo | temp_max_mc ≤ 5 000 (5°C) khi đang nạp (pack_ma > 0) Hồi phục (Hysteresis): temp_c:8 | battery_rt.temp_max_mc · battery_rt.pack_ma | Hệ thống tự hạn chế dòng sạc. Che chắn giữ ấm khu vực pin. |
| 7 | Lệch áp cell — cảnh báo [Pin] batt_imbalance_warn · STATEFUL | Cảnh báo | battery_cell.cell_diff_mv ≥ 50 (mV) kéo dài Hồi phục (Hysteresis): cell_diff_mv:30 | battery_cell.cell_diff_mv (tính sẵn, kèm cell_max/min_mv + index) | Sạc no pin và thả nổi (float) 2–4 giờ để mạch cân bằng xử lý. |
| 8 | Lệch áp cell — nghiêm trọng [Pin] batt_imbalance_severe · STATEFUL | Khẩn cấp | cell_diff_mv ≥ 150 hoặc cell_min_mv < 2 800 — escalate từ mức cảnh báo Hồi phục (Hysteresis): cell_diff_mv:80 | battery_cell.cell_diff_mv · battery_cell.cell_min_mv | Tạm dừng xả sâu. Cần KTV cân bằng chủ động. |
| 9 | Đứt dây cảm biến nhiệt cell [Pin] batt_temp_sensor_broken · STATEFUL | Cảnh báo | battery_cell.cell_temp_mc[i] ≤ −35 000 hoặc ≥ 110 000 — instance = vị trí cell hỏng | battery_cell.cell_temp_mc[] (mảng 16 cell) | KTV cắm lại giắc cảm biến NTC tương ứng trên BMS. |
| 10 | Pin suy giảm chất lượng (SOH < 80%) [Pin] batt_soh_low · STATEFUL | Cảnh báo | battery_rt.soh_pct < 80 — cảnh báo kinh niên, nhắc 1 lần/tuần | battery_rt.soh_pct | Kiểm tra chính sách bảo hành dung lượng hoặc lập kế hoạch thay pin. |
| 11 | Tụt SOH đột biến [Pin] batt_soh_rapid_drop · STATEFUL | Khẩn cấp | soh_pct giảm > 2 điểm % trong 7 ngày (so sánh lịch sử battery_rt) | battery_rt.soh_pct (lịch sử) | Kiểm tra cell lỗi phần cứng / lỏng thanh dẫn đồng. |
| 12 | Mất kết nối que Pin [Pin] batt_stick_disconnected · STATEFUL | Cảnh báo | que pin (trong sn_link) không gửi tin > 10 phút trong khi Inverter vẫn online | sn_link.last_seen · sn_status_current | Kiểm tra giắc RS485 từ que vào cổng Link Port; xem LED trên thân que. |
| 13 | Mất kết nối pack theo ID [Pin] batt_pack_lost · STATEFUL | Cảnh báo | pack_sn mất phản hồi trong sn_link — instance = pack_sn | sn_link (per-pack) · sn_status_current | Kiểm tra cáp tầng RS485 và nguồn cấp pack bị ngắt. |
| 14 | Trùng địa chỉ pack [Pin] batt_pack_id_conflict · STATEFUL | Khẩn cấp | hai pack cùng BAT_ID — instance = ID trùng (shape đa pack chờ CB xác nhận, câu #20) | sn_link / BAT_ID | Tắt máy, gạt lại DIP switch địa chỉ từng pack (1, 2, 3…). |
| 15 | Tần suất nạp xả quá cao [Pin] batt_cycle_rate_high · STATEFUL | Cảnh báo | battery_info.cycle_count tăng > 2.5 chu kỳ/ngày, liên tục 3 ngày Hồi phục (Hysteresis): cycles_per_day:2 | battery_info.cycle_count (luỹ kế — lấy delta theo ngày) | Tối ưu lại cấu hình Inverter để giảm hao mòn pin. |
| 16 | Dòng tự xả rò rỉ [Pin] batt_self_discharge_leak · STATEFUL | Cảnh báo | pack_ma < −800 (mA) liên tục khi Inverter ở chế độ chờ (load_w ≈ 0) | battery_rt.pack_ma · inverter_rt.load_w | Kiểm tra thiết bị phụ trợ đấu sai nguồn hoặc dòng rò tiếp địa. |
| PHẦN 1.2: CẢNH BÁO NHÓM STICK & INVERTER (11 CẢNH BÁO) |  |  |  |  |  |
| 17 | Mất kết nối que Inverter [Stick] stick_offline · STATEFUL | Cảnh báo | TCP/MQTT: sn_status_current = OFFLINE > 15 phút · API: data_ts cũ > 15 phút (heartbeat API không phản ánh thiết bị sống — đã chứng minh bằng dữ liệu) | sn_status_current · sn_link.last_seen · logger_heartbeat.data_ts | Kiểm tra nguồn que, modem Wi-Fi có đổi mật khẩu / mất mạng. |
| 18 | Mất kết nối Smart Meter [Stick] meter_comm_lost · STATEFUL | Khẩn cấp | inverter_state.meter_comm_ok = false | inverter_state.meter_comm_ok | Kiểm tra ngay dây RS485 từ công tơ về Inverter — nguy cơ phát ngược điện ra lưới. |
| 19 | Sóng Wi-Fi thiết bị yếu [Stick] wifi_signal_weak · STATEFUL | Cảnh báo | logger_heartbeat.rssi < −80 dBm liên tục > 1 giờ Hồi phục (Hysteresis): rssi_dbm:-75 | logger_heartbeat.rssi | Di chuyển bộ phát Wi-Fi lại gần hoặc gắn extender. |
| 20 | Mất điện lưới — đang dùng pin [Stick] grid_lost_on_battery · STATEFUL | Khẩn cấp | grid_present = false (hoặc ac_mv[] = 0) — CLEARED khi ph_mv[] ≥ 185 V ổn định 60 giây Hồi phục (Hysteresis): grid_v:185 · sustain_seconds:60 | inverter_state.grid_present · inverter_ac.ac_mv[] · inverter_meter_rt.ph_mv[] | Thông báo gia đình đang chạy pin; ngắt thiết bị lớn để duy trì nguồn dự phòng. |
| 21 | Quá tải cổng phụ tải dự phòng [Stick] eps_overload · STATEFUL | Khẩn cấp | inverter_ac.bkp_ma[] vượt định mức cổng EPS hoặc pack_ma > 100 000 (mA) | inverter_ac.bkp_ma[] / bkp_w[] · battery_rt.pack_ma | Tắt ngay bếp từ, máy lạnh, ấm đun nước để tránh Inverter tự sập cổng dự phòng. |
| 22 | Điện lưới quá áp / tụt áp [Stick] grid_voltage_abnormal · STATEFUL | Cảnh báo | ph_mv[] > 253 000 hoặc < 185 000 (mV, bất kỳ pha nào) | inverter_meter_rt.ph_mv[] · inverter_ac.ac_mv[] | Theo dõi thêm; liên hệ điện lực địa phương nếu lặp nhiều lần. |
| 23 | Trưa nắng nhưng PV = 0 [Stick] pv_zero_at_noon · STATEFUL | Khẩn cấp | khung 11h–13h, inverter_rt.pv_w < 100 W (điều kiện trời nắng: phase sau — câu #17) | inverter_rt.pv_w (window_cron 0 11-13 * * *) | Khả năng nhảy aptomat DC / cháy cầu chì chuỗi PV. KTV kiểm tra gấp. |
| 24 | Pin không xả giờ cao điểm [Stick] batt_idle_at_peak · STATEFUL | Cảnh báo | 17h–20h, soc_pct > 50 nhưng ¦pack_ma¦ < 500 (mA) | battery_rt (window_cron 0 17-20 * * *) | Kiểm tra Work Mode và khung giờ cài đặt trên Inverter. |
| 25 | Tiêu thụ tăng vọt ban đêm [Stick] load_spike_night · STATEFUL | Cảnh báo | 1h–4h sáng, inverter_rt.load_w > 3 000 W | inverter_rt.load_w (window_cron 0 1-4 * * *) | Kiểm tra thiết bị quên tắt hoặc nghi rò rỉ phụ tải. |
| 26 | Bảo trì: siết lực cọc cực DC [Stick] maint_dc_terminal_torque · MILESTONE | Cảnh báo | đủ 6 tháng từ household_asset.installed_at — đóng khi người dùng bấm "Đã xử lý" | household_asset.installed_at | KTV dùng cờ lê lực siết lại bu lông các đầu cọc tiếp xúc DC. |
| 27 | Bảo trì: vệ sinh quạt Inverter [Stick] maint_inverter_fan_clean · MILESTONE | Cảnh báo | đủ 4 000 giờ vận hành — derive từ độ phủ mẫu inverter_rt (DB không lưu sẵn số giờ) | inverter_rt (tổng gap ≤ 15 phút) — câu #12 | Thổi bụi, vệ sinh lưới lọc gió và quạt làm mát Inverter. |
| PHẦN 1.3: CẢNH BÁO NHÓM LÔ HÀNG (BATCH — 5 CẢNH BÁO NỘI BỘ KTV/CSKH GOM THEO ORDER_CODE) |  |  |  |  |  |
| 28 | Lô: stick rớt mạng hàng loạt [Lô hàng] batch_stick_offline_wave · STATEFUL | Cảnh báo | ≥ 30% stick cùng order_code OFFLINE trong 24h (tối thiểu 5 thiết bị) | episodes + household_asset.order_code — đánh giá bởi bems-be | KTV soi lô: nghi firmware / bo mạch lỗi chung. 👥 Nội bộ KTV/CSKH |
| 29 | Lô: tỷ lệ lỗi cao [Lô hàng] batch_fault_rate_high · STATEFUL | Cảnh báo | ≥ 20% thiết bị trong lô có cảnh báo mức warning+ trong 7 ngày | episodes (bems-be) + household_asset.order_code | Rà soát chất lượng lô, cân nhắc chủ động liên hệ khách cùng lô. 👥 Nội bộ KTV/CSKH |
| 30 | Lô: cùng lỗi lặp lại [Lô hàng] batch_same_fault_repeat · STATEFUL | Cảnh báo | ≥ 3 thiết bị cùng lô + cùng alert_code trong 72h | episodes (bems-be) | So sánh điều kiện lắp đặt / cấu hình chung của các vị trí lỗi. 👥 Nội bộ KTV/CSKH |
| 31 | Lô: firmware lỗi chung [Lô hàng] batch_firmware_anomaly · STATEFUL | Khẩn cấp | ≥ 3 thiết bị cùng phiên bản logger_info.version / inverter_info.firmware gặp lỗi trong 72h | logger_info.version · inverter_info.firmware + episodes | Phân tích ảnh hưởng firmware; cân nhắc khoá bản phân phối / rollback. 👥 Nội bộ KTV/CSKH |
| 32 | Lô: sắp hết bảo hành [Lô hàng] batch_warranty_expiring · ONESHOT | Thông tin | lô (order_code) còn < 90 ngày tới household_asset.warranty_until | household_asset.warranty_until | CSKH chủ động liên hệ chăm sóc / chào gia hạn trước khi hết hạn. 👥 Nội bộ KTV/CSKH |
| PHẦN 1.4: DANH MỤC CẢNH BÁO ĐÃ LOẠI / HOÃN TRIỂN KHAI (4 CẢNH BÁO) |  |  |  |  |  |
| 33 | Xung đột khung giờ cài đặt [Đã loại / hoãn] schedule_conflict | Cảnh báo | (ma trận 05/10) khung sạc trùng khung xả | → ĐÃ CHUYỂN: validate ngay tại API lưu khung giờ của bems-be (trả 422) — không phải cảnh báo | Câu mở #19 · 06/A3 |
| 34 | Nhắc sắp đến giờ cao điểm [Đã loại / hoãn] peak_hour_reminder | Thông tin | (ma trận 05/10) cron 16h45 hằng ngày | → ĐÃ LOẠI: là tính năng nhắc FE (không tiêu thụ dữ liệu thiết bị) — làm ở app, không nằm trong hệ cảnh báo | 06/A4 |
| 35 | Dự báo mưa dông ngày mai [Đã loại / hoãn] weather_rain_forecast | Thông tin | (ma trận 05/10) API thời tiết, bức xạ giảm > 70% | → HOÃN: chưa có owner gọi API thời tiết + chưa có nguồn dữ liệu trong DB | Câu mở #4 · 06/A5 |
| 36 | Từ chối lệnh điều khiển [Đã loại / hoãn] cmd_rejected | Cảnh báo | (ma trận 05/10) stick gửi lệnh nhưng thiết bị phản hồi lỗi | → HOÃN phase 2: phụ thuộc luồng lệnh điều khiển từ xa (hiện chưa có trong DB) | 05 · 06 |

# MÀN 2: QUẢN TRỊ RULE — ADMIN (BẢNG alerting.alert_rule)

NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ HỆ THỐNG • Mọi ngưỡng cảnh báo đều là dữ liệu (Data-driven) được lưu trong bảng `alerting.alert_rule`, tuyệt đối không hardcode trong mã nguồn ứng dụng. • Quản trị viên hệ thống có thể cấu hình mặc định toàn hệ thống qua API `PUT ADMIN/alerting/rules` hoặc override riêng cho từng hộ gia đình qua API `PUT PRIVATE/households/{hid}/alert-rules/{code}`. • `cooldown_minutes`: Thời gian tối thiểu giữa 2 lần phát cảnh báo liên tiếp. • `renotify_minutes`: Chu kỳ gửi lại thông báo nếu cảnh báo vẫn chưa được khắc phục (null = không gửi lại). • `mute_overnight`: Bật chế độ tự động im lặng không đẩy thông báo âm thanh trong khung giờ 22h00 – 06h00.

| Bật | Mã / Tên cảnh báo | Mức độ | Ngưỡng chính (Param Config) | Hồi phục | Cooldown (phút) | Nhắc lại (phút) | Im lặng đêm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☑ Bật | Pin yếu cấp 1 [Pin] batt_low_l1 | Cảnh báo | • Ngưỡng SOC: 20 % (5–40, bước 1) | soc_pct:30 | 0 | 240 | ☐ Tắt (Mặc định) |
| ☑ Bật | Pin cạn kiệt cấp 2 [Pin] batt_low_l2 | Khẩn cấp | • Ngưỡng SOC: 10 % (3–20, bước 1) | soc_pct:30 | 0 | 60 | ☐ Tắt (Mặc định) |
| ☑ Bật | Pin sạc đầy [Pin] batt_full | Thông tin | • Tối thiểu giữa 2 lần báo: 1440 phút (360–2880, bước 60) | — | 1440 | — | ☐ Tắt (Mặc định) |
| ☑ Bật | Tụt SOC bất thường [Pin] batt_rapid_drain | Cảnh báo | • Mức tụt / 5 phút: 15 % (5–30, bước 1) | — | 0 | 240 | ☐ Tắt (Mặc định) |
| ☑ Bật | Pin quá nhiệt [Pin] batt_cell_high_temp | Cảnh báo | • Ngưỡng nhiệt: 45 °C (40–60, bước 1) | temp_c:40 | 0 | 240 | ☐ Tắt (Mặc định) |
| ☑ Bật | Pin quá lạnh [Pin] batt_cell_low_temp | Cảnh báo | • Ngưỡng lạnh: 5 °C (0–10, bước 1) | temp_c:8 | 0 | 240 | ☐ Tắt (Mặc định) |
| ☑ Bật | Lệch áp cell — cảnh báo [Pin] batt_imbalance_warn | Cảnh báo | • Chênh lệch: 50 mV (30–100, bước 5) | cell_diff_mv:30 | 0 | 240 | ☐ Tắt (Mặc định) |
| ☑ Bật | Lệch áp cell — nghiêm trọng [Pin] batt_imbalance_severe | Khẩn cấp | • Chênh lệch: 150 mV (100–250, bước 10) | cell_diff_mv:80 | 0 | 60 | ☐ Tắt (Mặc định) |
| ☑ Bật | Đứt dây cảm biến nhiệt cell [Pin] batt_temp_sensor_broken | Cảnh báo | — | — | 0 | 240 | ☐ Tắt (Mặc định) |
| ☑ Bật | Pin suy giảm chất lượng (SOH < 80%) [Pin] batt_soh_low | Cảnh báo | • Ngưỡng SOH: 80 % (70–90, bước 1) | — | 0 | 10080 | ☐ Tắt (Mặc định) |
| ☑ Bật | Tụt SOH đột biến [Pin] batt_soh_rapid_drop | Khẩn cấp | • Mức tụt / 7 ngày: 2 % (1–5, bước 0.5) | — | 0 | 1440 | ☐ Tắt (Mặc định) |
| ☑ Bật | Mất kết nối que Pin [Pin] batt_stick_disconnected | Cảnh báo | • Thời gian im lặng: 10 phút (5–30, bước 1) | — | 0 | 240 | ☐ Tắt (Mặc định) |
| ☑ Bật | Mất kết nối pack theo ID [Pin] batt_pack_lost | Cảnh báo | • Thời gian im lặng: 10 phút (5–30, bước 1) | — | 0 | 240 | ☐ Tắt (Mặc định) |
| ☑ Bật | Trùng địa chỉ pack [Pin] batt_pack_id_conflict | Khẩn cấp | — | — | 0 | 60 | ☐ Tắt (Mặc định) |
| ☑ Bật | Tần suất nạp xả quá cao [Pin] batt_cycle_rate_high | Cảnh báo | • Chu kỳ/ngày: 2.5 chu kỳ (1–5, bước 0.5) | cycles_per_day:2 | 0 | 1440 | ☐ Tắt (Mặc định) |
| ☑ Bật | Dòng tự xả rò rỉ [Pin] batt_self_discharge_leak | Cảnh báo | • Dòng rò: 800 mA (300–2000, bước 50) | — | 0 | 240 | ☐ Tắt (Mặc định) |
| ☑ Bật | Mất kết nối que Inverter [Stick] stick_offline | Cảnh báo | • Thời gian mất kết nối: 15 phút (5–60, bước 5) | — | 0 | 240 | ☐ Tắt (Mặc định) |
| ☑ Bật | Mất kết nối Smart Meter [Stick] meter_comm_lost | Khẩn cấp | — | — | 0 | 60 | ☐ Tắt (Mặc định) |
| ☑ Bật | Sóng Wi-Fi thiết bị yếu [Stick] wifi_signal_weak | Cảnh báo | • Ngưỡng RSSI: -80 dBm (-90–-65, bước 1) • Duy trì liên tục: 60 phút (15–180, bước 15) | rssi_dbm:-75 | 0 | 720 | ☐ Tắt (Mặc định) |
| ☑ Bật | Mất điện lưới — đang dùng pin [Stick] grid_lost_on_battery | Khẩn cấp | — | grid_v:185 · sustain_seconds:60 | 0 | 60 | ☐ Tắt (Mặc định) |
| ☑ Bật | Quá tải cổng phụ tải dự phòng [Stick] eps_overload | Khẩn cấp | • Dòng xả tối đa: 100000 mA (50000–150000, bước 5000) | — | 0 | 60 | ☐ Tắt (Mặc định) |
| ☑ Bật | Điện lưới quá áp / tụt áp [Stick] grid_voltage_abnormal | Cảnh báo | • Quá áp: 253 V (240–270, bước 1) • Tụt áp: 185 V (170–200, bước 1) | — | 0 | 240 | ☐ Tắt (Mặc định) |
| ☑ Bật | Trưa nắng nhưng PV = 0 [Stick] pv_zero_at_noon | Khẩn cấp | • Công suất tối thiểu: 100 W (50–300, bước 10) | — | 0 | 120 | ☐ Tắt (Mặc định) |
| ☑ Bật | Pin không xả giờ cao điểm [Stick] batt_idle_at_peak | Cảnh báo | • SOC tối thiểu: 50 % (20–80, bước 5) | — | 0 | 0 | ☐ Tắt (Mặc định) |
| ☑ Bật | Tiêu thụ tăng vọt ban đêm [Stick] load_spike_night | Cảnh báo | • Ngưỡng phụ tải: 3000 W (1000–6000, bước 100) | — | 0 | 0 | ☐ Tắt (Mặc định) |
| ☑ Bật | Bảo trì: siết lực cọc cực DC [Stick] maint_dc_terminal_torque | Cảnh báo | • Chu kỳ nhắc: 6 tháng (3–12, bước 3) | — | 0 | — | ☐ Tắt (Mặc định) |
| ☑ Bật | Bảo trì: vệ sinh quạt Inverter [Stick] maint_inverter_fan_clean | Cảnh báo | • Số giờ vận hành: 4000 giờ (2000–8000, bước 500) | — | 0 | — | ☐ Tắt (Mặc định) |
| ☑ Bật | Lô: stick rớt mạng hàng loạt [Lô hàng] batch_stick_offline_wave | Cảnh báo | • Tỷ lệ offline: 30 % (10–60, bước 5) • Tối thiểu thiết bị: 5 cái (3–20, bước 1) | — | 0 | 0 | ☐ Tắt (Mặc định) |
| ☑ Bật | Lô: tỷ lệ lỗi cao [Lô hàng] batch_fault_rate_high | Cảnh báo | • Tỷ lệ lỗi: 20 % (5–50, bước 5) | — | 0 | 0 | ☐ Tắt (Mặc định) |
| ☑ Bật | Lô: cùng lỗi lặp lại [Lô hàng] batch_same_fault_repeat | Cảnh báo | • Số thiết bị: 3 cái (2–10, bước 1) | — | 0 | 0 | ☐ Tắt (Mặc định) |
| ☑ Bật | Lô: firmware lỗi chung [Lô hàng] batch_firmware_anomaly | Khẩn cấp | • Số thiết bị: 3 cái (2–10, bước 1) | — | 0 | 0 | ☐ Tắt (Mặc định) |
| ☑ Bật | Lô: sắp hết bảo hành [Lô hàng] batch_warranty_expiring | Thông tin | • Số ngày trước hạn: 90 ngày (30–180, bước 15) | — | 10080 | — | ☐ Tắt (Mặc định) |

## Cấu trúc JSON Rule mẫu (Database Schema Payload)

Định dạng dữ liệu JSON lưu trữ trong bảng `alerting.alert_rule` và trao đổi qua REST API:

{ "table": "alerting.alert_rule", "alert_code": "batt_low_l1", "household_id": null, "enabled": true, "severity": "warning", "params": { "soc_pct": 20 }, "recover_params": { "soc_pct": 30 }, "sustain_seconds": null, "window_cron": null, "cooldown_minutes": 0, "renotify_minutes": 240, "mute_overnight": false }

# MÀN 3: CẤU HÌNH CẢNH BÁO DÀNH CHO GIA ĐÌNH (CHỦ NHÀ)

CƠ CHẾ PHÂN QUYỀN VÀ KHÓA AN TOÀN CHO CHỦ NHÀ • Chủ nhà (tài khoản vai trò OWNER / ADMIN gia đình) chỉ được phép tinh chỉnh các tham số nằm trong DẢI AN TOÀN (Safety Range) đã định trước. • Cảnh báo cấp độ KHẨN CẤP (Danger) BỊ KHÓA BẬT (Locked On) — Chủ nhà không thể tắt công tắc để đảm bảo an toàn thiết bị và tính mạng (chỉ được tuỳ chọn hình thức nhận qua push hoặc inbox). • Các thay đổi cấu hình từ phía gia đình sẽ được đồng bộ và có hiệu lực sau ≤ 60 giây (do consumer-bems reload rule theo chu kỳ ngắn).

| STT | Tên cảnh báo & Mã | Nhóm & Mức độ | Trạng thái công tắc | Ngưỡng điều chỉnh an toàn (Gia đình) | Im lặng 22h–6h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pin yếu cấp 1 batt_low_l1 | [Pin] Cảnh báo | ☑ Bật (Tuỳ chỉnh) | • Ngưỡng SOC: 20 % [Dải an toàn: 5 – 40 %, bước 1] | ☐ Tắt (Mặc định) |
| 2 | Pin cạn kiệt cấp 2 batt_low_l2 | [Pin] Khẩn cấp | 🔒 Luôn Bật (Cảnh báo an toàn - Khoá) | • Ngưỡng SOC: 10 % [Dải an toàn: 3 – 20 %, bước 1] | ⛔ Không im lặng |
| 3 | Pin sạc đầy batt_full | [Pin] Thông tin | ☑ Bật (Tuỳ chỉnh) | • Tối thiểu giữa 2 lần báo: 1440 phút [Dải an toàn: 360 – 2880 phút, bước 60] | ☐ Tắt (Mặc định) |
| 4 | Tụt SOC bất thường batt_rapid_drain | [Pin] Cảnh báo | ☑ Bật (Tuỳ chỉnh) | • Mức tụt / 5 phút: 15 % [Dải an toàn: 5 – 30 %, bước 1] | ☐ Tắt (Mặc định) |
| 5 | Pin quá nhiệt batt_cell_high_temp | [Pin] Cảnh báo | ☑ Bật (Tuỳ chỉnh) | • Ngưỡng nhiệt: 45 °C [Dải an toàn: 40 – 60 °C, bước 1] | ☐ Tắt (Mặc định) |
| 6 | Pin quá lạnh batt_cell_low_temp | [Pin] Cảnh báo | ☑ Bật (Tuỳ chỉnh) | • Ngưỡng lạnh: 5 °C [Dải an toàn: 0 – 10 °C, bước 1] | ☐ Tắt (Mặc định) |
| 7 | Lệch áp cell — cảnh báo batt_imbalance_warn | [Pin] Cảnh báo | ☑ Bật (Tuỳ chỉnh) | • Chênh lệch: 50 mV [Dải an toàn: 30 – 100 mV, bước 5] | ☐ Tắt (Mặc định) |
| 8 | Lệch áp cell — nghiêm trọng batt_imbalance_severe | [Pin] Khẩn cấp | 🔒 Luôn Bật (Cảnh báo an toàn - Khoá) | • Chênh lệch: 150 mV [Dải an toàn: 100 – 250 mV, bước 10] | ⛔ Không im lặng |
| 9 | Đứt dây cảm biến nhiệt cell batt_temp_sensor_broken | [Pin] Cảnh báo | ☑ Bật (Tuỳ chỉnh) | Cố định theo hệ thống (không có tham số) | ☐ Tắt (Mặc định) |
| 10 | Pin suy giảm chất lượng (SOH < 80%) batt_soh_low | [Pin] Cảnh báo | ☑ Bật (Tuỳ chỉnh) | • Ngưỡng SOH: 80 % [Dải an toàn: 70 – 90 %, bước 1] | ☐ Tắt (Mặc định) |
| 11 | Tụt SOH đột biến batt_soh_rapid_drop | [Pin] Khẩn cấp | 🔒 Luôn Bật (Cảnh báo an toàn - Khoá) | • Mức tụt / 7 ngày: 2 % [Dải an toàn: 1 – 5 %, bước 0.5] | ⛔ Không im lặng |
| 12 | Mất kết nối que Pin batt_stick_disconnected | [Pin] Cảnh báo | ☑ Bật (Tuỳ chỉnh) | • Thời gian im lặng: 10 phút [Dải an toàn: 5 – 30 phút, bước 1] | ☐ Tắt (Mặc định) |
| 13 | Mất kết nối pack theo ID batt_pack_lost | [Pin] Cảnh báo | ☑ Bật (Tuỳ chỉnh) | • Thời gian im lặng: 10 phút [Dải an toàn: 5 – 30 phút, bước 1] | ☐ Tắt (Mặc định) |
| 14 | Trùng địa chỉ pack batt_pack_id_conflict | [Pin] Khẩn cấp | 🔒 Luôn Bật (Cảnh báo an toàn - Khoá) | Cố định theo hệ thống (không có tham số) | ⛔ Không im lặng |
| 15 | Tần suất nạp xả quá cao batt_cycle_rate_high | [Pin] Cảnh báo | ☑ Bật (Tuỳ chỉnh) | • Chu kỳ/ngày: 2.5 chu kỳ [Dải an toàn: 1 – 5 chu kỳ, bước 0.5] | ☐ Tắt (Mặc định) |
| 16 | Dòng tự xả rò rỉ batt_self_discharge_leak | [Pin] Cảnh báo | ☑ Bật (Tuỳ chỉnh) | • Dòng rò: 800 mA [Dải an toàn: 300 – 2000 mA, bước 50] | ☐ Tắt (Mặc định) |
| 17 | Mất kết nối que Inverter stick_offline | [Stick] Cảnh báo | ☑ Bật (Tuỳ chỉnh) | • Thời gian mất kết nối: 15 phút [Dải an toàn: 5 – 60 phút, bước 5] | ☐ Tắt (Mặc định) |
| 18 | Mất kết nối Smart Meter meter_comm_lost | [Stick] Khẩn cấp | 🔒 Luôn Bật (Cảnh báo an toàn - Khoá) | Cố định theo hệ thống (không có tham số) | ⛔ Không im lặng |
| 19 | Sóng Wi-Fi thiết bị yếu wifi_signal_weak | [Stick] Cảnh báo | ☑ Bật (Tuỳ chỉnh) | • Ngưỡng RSSI: -80 dBm [Dải an toàn: -90 – -65 dBm, bước 1] • Duy trì liên tục: 60 phút [Dải an toàn: 15 – 180 phút, bước 15] | ☐ Tắt (Mặc định) |
| 20 | Mất điện lưới — đang dùng pin grid_lost_on_battery | [Stick] Khẩn cấp | 🔒 Luôn Bật (Cảnh báo an toàn - Khoá) | Cố định theo hệ thống (không có tham số) | ⛔ Không im lặng |
| 21 | Quá tải cổng phụ tải dự phòng eps_overload | [Stick] Khẩn cấp | 🔒 Luôn Bật (Cảnh báo an toàn - Khoá) | • Dòng xả tối đa: 100000 mA [Dải an toàn: 50000 – 150000 mA, bước 5000] | ⛔ Không im lặng |
| 22 | Điện lưới quá áp / tụt áp grid_voltage_abnormal | [Stick] Cảnh báo | ☑ Bật (Tuỳ chỉnh) | • Quá áp: 253 V [Dải an toàn: 240 – 270 V, bước 1] • Tụt áp: 185 V [Dải an toàn: 170 – 200 V, bước 1] | ☐ Tắt (Mặc định) |
| 23 | Trưa nắng nhưng PV = 0 pv_zero_at_noon | [Stick] Khẩn cấp | 🔒 Luôn Bật (Cảnh báo an toàn - Khoá) | • Công suất tối thiểu: 100 W [Dải an toàn: 50 – 300 W, bước 10] | ⛔ Không im lặng |
| 24 | Pin không xả giờ cao điểm batt_idle_at_peak | [Stick] Cảnh báo | ☑ Bật (Tuỳ chỉnh) | • SOC tối thiểu: 50 % [Dải an toàn: 20 – 80 %, bước 5] | ☐ Tắt (Mặc định) |
| 25 | Tiêu thụ tăng vọt ban đêm load_spike_night | [Stick] Cảnh báo | ☑ Bật (Tuỳ chỉnh) | • Ngưỡng phụ tải: 3000 W [Dải an toàn: 1000 – 6000 W, bước 100] | ☐ Tắt (Mặc định) |
| 26 | Bảo trì: siết lực cọc cực DC maint_dc_terminal_torque | [Stick] Cảnh báo | ☑ Bật (Tuỳ chỉnh) | • Chu kỳ nhắc: 6 tháng [Dải an toàn: 3 – 12 tháng, bước 3] | ☐ Tắt (Mặc định) |
| 27 | Bảo trì: vệ sinh quạt Inverter maint_inverter_fan_clean | [Stick] Cảnh báo | ☑ Bật (Tuỳ chỉnh) | • Số giờ vận hành: 4000 giờ [Dải an toàn: 2000 – 8000 giờ, bước 500] | ☐ Tắt (Mặc định) |

# MÀN 4: HỘP CẢNH BÁO ĐANG MỞ — DEMO INBOX UI

Đặc tả giao diện hiển thị cho người dùng cuối trên Web Portal / Mobile App, được Frontend render từ API `GET PRIVATE/households/{hid}/alerts`:

| Mức độ & Trạng thái | Tiêu đề cảnh báo & Mã | Ngữ cảnh phát sinh (Metadata) | Hướng dẫn xử lý (Action) | Xác nhận (ACK) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Khẩn cấp ● Đang diễn ra | Mất điện lưới — Đang dùng pin grid_lost_on_battery | Nhà demo · Inverter Solis (SN …0001) · bắt đầu 14:02 hôm nay · đã nhắc 1 lần | 💡 Thông báo gia đình đang chạy pin; ngắt thiết bị lớn để duy trì nguồn. Pin còn 43%. | Tự động đóng |
| Cảnh báo | Pin yếu cấp 1 batt_low_l1 | Nhà demo · Pin E-Box-48100R (SN …9302) · từ 06:00 · SOC 18% (ngưỡng 20%) | 💡 Tắt bớt thiết bị công suất lớn để kéo dài nguồn dự phòng. | Tự động đóng |
| Cảnh báo | Sóng Wi-Fi thiết bị yếu wifi_signal_weak | Nhà demo · Que S2-WL-ST · từ 09:15 hôm qua · RSSI −84 dBm kéo dài 1h | 💡 Di chuyển bộ phát Wi-Fi lại gần Inverter hoặc gắn extender. | Tự động đóng |
| Cảnh báo | Bảo trì: vệ sinh quạt Inverter maint_inverter_fan_clean | Nhà demo · Inverter Solis · đủ 4.000 giờ vận hành | 💡 Thổi bụi, vệ sinh lưới lọc gió và quạt làm mát. Bấm "Đã xử lý" để đóng nhắc. | 🔘 [Đã xử lý] |
| Thông tin 👥 Nội bộ CSKH | Lô: sắp hết bảo hành batch_warranty_expiring | Lô OC-2026-08 · 12 thiết bị còn 74 ngày · nội bộ CSKH | 💡 Chủ động liên hệ khách cùng lô chào gia hạn trước khi hết hạn. | Tự động đóng |

# PHỤ LỤC: TÀI LIỆU THAM CHIẾU VÀ LỊCH SỬ THAY ĐỔI

1. Bảng ánh xạ dữ liệu DB chi tiết: Vui lòng tham chiếu tài liệu nội bộ `05-cau-hoi-mo.md`.

2. Nhật ký điều chỉnh và lệch spec qua các vòng khảo sát: Tham chiếu `06-nhat-ky-thay-doi-spec.md`.

3. Ngày hoàn tất khảo sát DB dev và chốt spec: 12/10/2026.

4. Thay thế chính thức bản ma trận cảnh báo cũ ngày 05/10/2026.